Technische beschrijving : Kemmlit Type NiUU K/F

Wanden:

De wanden zijn opgebouwd uit volspaan panelen met melamine oppervlak. Kantafwerking: verticale randen afgewerkt met een geanodiseerd aluminium profiel en horizontale randen afgewerkt met 2 mm dik ABS-band in wit of lichtgrijs.

NiUU F: voorwand, tussenwand en deurdikte : 30 mm

NiUU K: voorwand- en deurdikte : 38 mm, tussenwand dikte : 30 mm

Variante 1: Type NiUU One F: vlakke voorwand aan de buitenzijde, aanslagprofiel aan de binnenkant van de cabine

Variante 2: Type NiUU One K: vlakke voorwand aan de buitenzijde, aanslagprofiel aan de binnenkant van de cabine

Variante 3: Type NiUU One F Superfront: volspaan panelen met HPL oppervlak 0,8 mm

Variante 4: Type NiUU One K Superfront: volspaan panelen met HPL oppervlak 0,8 mm

Afmetingen:

Ieder project wordt op maat gemaakt. De hoogte van de voor- en zijwand is standaard 2135 mm, 150 mm poothoogte inbegrepen.

Concept:

Optie 1: standaard : pootjes onder de voorwandpanelen en stabilisatorprofiel bovenop de voorwand en zijwanden. Maximale hoogte in deze configuratie: 2300 mm, de vrije ruimte onderaan van 150 mm inbegrepen.

Optie 2: pootjes terugliggend geplaatst onder de tussenwanden, stabilisatorprofiel bovenop de voorwand en zijwanden. Maximale hoogte in deze configuratie: 2300 mm, de vrije ruimte onderaan van 150 mm inbegrepen.

Optie 3: ‘zwevend’ effect: draagprofiel terugliggend geplaatst, pootjes terugliggend onder de tussenwanden (haalbaarheid moet worden onderzocht op basis van de opstelling). Maximale hoogte in deze configuratie: 2135 mm, de vrije ruimte onderaan van 150 mm inbegrepen.

De scheidingswanden kunnen uit één stuk geproduceerd worden tot een diepte van 1600 mm. Wanden met een diepte van meer dan 1600 mm worden geproduceerd in twee panelen met een tand/groef verbinding of schaduwvoeg en worden versterkt met een extra pootje en een bovenprofiel.

Bij type NiUU One F en NiUU One K: wanden met een diepte van meer dan 1600 mm worden geproduceerd in twee panelen, verbonden met een H-profiel en versterkt met een extra pootje en een bovenprofiel.

Pootjes:

Massieve aluminium-pootjes  20 mm met roestvrijstalen, in hoogte regelbare bodemplaat. De bevestiging op de vloer wordt met een afdekrozet afgeschermd. Standaardhoogte 150 mm. Alternatief: 80 mm, mits meerprijs.

Variante: 	RVS-pootjes  20 mm met roestvrijstalen, in de hoogte regelbare bodemplaat. Een platte RVS-kap bedekt de bevestigingsplaat op de vloer en kan gemakkelijk worden opgetild voor onderhoud, standaardhoogte: 150 mm

In optie: 	een designpootje in aluminium, 50 tot maximum 80 mm hoog voor maximale privacy (niet mogelijk bij optie 2 en optie 3)

Profielen:

Rechthoekig aluminium stabilisatorprofiel 45 x 43 mm.

De aansluiting van de frontpanelen met de bouwkundige muren gebeurt met U- profielen zodanig dat bouwtoleranties kunnen opgevangen worden.

De hoekverbindingen zijn afgewerkt met een rond hoekprofiel.

Optie 1: schaduwvoegen voor de bevestiging van de voorwandpanelen en de scheidingswanden aan de bouwkundige muren

Optie 2: (zwevende cabines) stabilisatorprofiel 40 x 30 mm (enkel mogelijk bij rij-opstellingen). Muurbevestiging met hoekstukken.

Deuren:

De deuren liggen in hetzelfde vlak als de voorwand. De constructie is identiek met de wanden. Er zijn geen aanslagprofielen en de deursponningen zijn uitgefreesd.

Standaard deurbreedte: 650 mm (andere breedtes 570 mm, 750 mm en 980 mm op aanvraag).

Bij NiUU One: aluminium deuraanslag profielen aan de binnenkant van de cabine.

Beslag:

Twee uiterst stevige, onderhoudsvrije 3-rollenscharnier uit aluminium  20 mm, waarvan één scharnier voorzien van ingebouwde veer zodanig dat de deuren automatisch sluiten.

Variante: 	scharnieren in RVS,  20 mm

Optie: 	enkel bij Type NiUU K: verborgen scharnieren, volledig geïntegreerd in de wanden (niet zelfsluitend)

Deurkruk in L- of U-vorm en een slot met rood/wit indicator (vrij/bezet) in geanodiseerd aluminium.

Alternatief: vaste deurknop en een slot met rood/wit indicator (vrij/bezet) in geanodiseerd aluminium

Variante: 	RVS uitvoering

Variante: 	WC-slot met dagschoot en deurknop in nylon zijn onzichtbaar bevestigd, WC-rozetten in nylon met rood/wit bezetaanduiding en noodopening

Optie: 	speciaal gepatenteerde verticale greepstangen met geïntegreerde vrij/bezetsloten met LED-indicatie in naturel geanodiseerd aluminium

Kleuren:

Te kiezen uit het gamma van de leverancier

- Kleur panelen & deuren

- Kleur aluminium profielen

- Kleur aluminium deurbeslag: standaard naturel geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag en mits meerprijs.

Accessoires:

Toebehoren zoals kleerhaken, papierrolhouders, wc-borstels, urinoirschotten… zijn beschikbaar in optie.