Technische beschrijving : Kemmlit Type NiUU K/F- vp
(vloer/plafond)

Wanden:

De wanden zijn opgebouwd uit volspaan panelen met melamine oppervlak. Kantafwerking: verticale randen afgewerkt met een geanodiseerd aluminium profiel en horizontale randen afgewerkt met 2 mm dik ABS-band in wit of lichtgrijs.

NiUU F: voorwand, tussenwand en deurdikte : 30 mm

NiUU K: voorwand- en deurdikte : 38 mm, tussenwand dikte : 30 mm

Variante 1: Type NiUU One F: vlakke voorwand aan de buitenzijde, aanslagprofiel aan de binnenkant van de cabine

Variante 2: Type NiUU One K: vlakke voorwand aan de buitenzijde, aanslagprofiel aan de binnenkant van de cabine

Variante 3: Type NiUU One F Superfront: volspaan panelen met HPL oppervlak 0,8 mm

Variante 4: Type NiUU One K Superfront: volspaan panelen met HPL oppervlak 0,8 mm

Afmetingen:

Ieder project wordt op maat gemaakt.

Concept:

Type NiUU F

Voor- en tussenwand op lokaalhoogte (maximum 2800 mm), deuren gerealiseerd met een bovenpaneel (maximum hoogte 2300 mm). Voor- en zijwanden met een minimale schaduwvoeg rechtstreeks bevestigd op de vloer (geen pootjes). Aan de onderkant van de deur is een verluchtingsopening voorzien van 30 mm.

Type NiUU One F, NiUU K en NiUU One K

De voorwandpanelen, de deuren en de tussenwanden worden in één stuk van vloer tot plafond bevestigd. Maximale hoogte van de cabines: 2800 mm

De scheidingswanden kunnen uit één stuk geproduceerd worden tot een diepte van 1200 mm. Wanden met een diepte van meer dan 1200 mm worden geproduceerd in twee panelen met een tand/groef verbinding of schaduwvoeg en worden versterkt met een extra boven profiel.

Bij type NiUU One F en NiUU One K: wanden met een diepte van meer dan 1200 mm worden geproduceerd in drie panelen, verbonden met een H-profiel en versterkt met een extra boven profiel.

Profielen:

Rechthoekig aluminium stabilisatorprofiel 45 x 43 mm.

De aansluiting van de frontpanelen met de bouwkundige muren gebeurt met U-profielen zodanig dat bouwtoleranties kunnen opgevangen worden.

De hoekverbindingen zijn afgewerkt met een rond hoekprofiel.

Optie: schaduwvoegen voor de bevestiging van de voorwandpanelen en de scheidingswanden aan de bouwkundige muren. Niet mogelijk bij type NiUU One F en NiUU One K.

Deuren:

De deuren liggen in hetzelfde vlak als de voorwand. De constructie is identiek met de wanden. Er zijn geen aanslagprofielen en de deursponningen zijn uitgefreesd.

Standaard deurbreedte: 650 mm (andere breedtes 570 mm, 750 mm en 980 mm op aanvraag).

Bij NiUU One: aluminium deuraanslagprofielen aan de binnenkant van de cabine.

Beslag:

Twee uiterst stevige, onderhoudsvrije 3-rollenscharnier uit aluminium  20 mm, waarvan één scharnier voorzien van ingebouwde veer zodanig dat de deuren automatisch sluiten.

Variante: 	scharnieren in RVS,  20 mm

Optie: 	enkel bij Type NiUU K: verborgen scharnieren, volledig geïntegreerd in de wanden (niet zelfsluitend)

Deurkruk in L- of U-vorm en een slot met rood/wit indicator (vrij/bezet) in geanodiseerd aluminium.

Alternatief: vaste deurknop en een slot met rood/wit indicator (vrij/bezet) in geanodiseerd aluminium

Variante: 	RVS uitvoering

Variante: 	WC-slot met dagschoot en deurknop in nylon zijn onzichtbaar bevestigd, WC-rozetten in nylon met rood/wit bezetaanduiding en noodopening

Optie: 	speciaal gepatenteerde verticale greep stangen met geïntegreerde vrij/bezetsloten met LED-indicatie in naturel geanodiseerd aluminium

Kleuren:

Te kiezen uit het gamma van de leverancier

- Kleur panelen & deuren

- Kleur aluminium profielen

- Kleur aluminium deurbeslag: standaard naturel geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag en mits meerprijs.

Accessoires:

Toebehoren zoals kleerhaken, papierrolhouders, wc-borstels, urinoirschotten… zijn beschikbaar in optie.